进口保温放料阀

LIT保温放料阀产品说明：

德国力特LIT阀门公司根据先进的技术设计生产的上下展式保温放料阀是蜗炉应用系统装置中的节能型阀门。本产品设计新颖、结构合理，采用不锈钢、WCB等材质作阀体，密封性能良好。

德国力特LIT放料阀主要用于反应器，储罐和其它容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的

需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀,并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56~62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需要是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。

在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。各种操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等

LIT保温放料阀主要技术参数：

公称压力:1.6Mpa

公称通径：DN25～150mm

工作温度：≤175℃

适用介质：水、颗粒、油品

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

LIT保温放料阀主要零件材料：

阀体: 铸钢、不绣钢304 304L 316 316L等

阀瓣、密封圈、阀杆: 不锈钢

德国力特此类产品主要业绩有：中国石油天然气集团公司，中国冶金科工集团公司，齐鲁制药有限公司，天融环保，恒球橡胶制品厂等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com