进口高温硬密封球阀

德国进口金属硬密封球阀产品特征：

1.德国力特进口金属硬密封球阀(Metal seal ball valve)采用偏心结构，在关闭过程中，阀座与球体间的密封比压能迅速增加，从而确保了密封副的可靠密封。当阀门开启时，阀座与球体能迅速脱离，有效地减小了操作力矩，并使阀座表面与球面之间的控伤可能性降到最小。

2.德国力特进口金属硬密封浮动球阀采用了弹性加载结构，在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触，在高温工况下，能有效补偿内件受热膨胀，避免因高温而导致的卡阻，适合于中小口径高温使用场合。

3.德国力特进口金属硬密封固定球阀除德国进口金属硬密封偏心球阀的偏心特点外，其它优点在此也具务，此外，它可双向使用，且不易在中腔沉积污物，根据用户工况条件，也可在中腔设置排污口。

4.德国力特进口金属硬密封球阀的球体表面采用特殊硬化处理，阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料，确保密封副之间的有合适的硬度差。

5.由于球体表面采用特殊的表面硬化处理，阀座采用堆焊硬质合金，所以在阀门的启闭过程中能很好经受介质冲刷，特别适合于固体颗粒和磨料介质。

6.除球体表面和阀座表面的特殊表面处理外，在其它密封材料方面采用柔性石墨、金属缠绕式垫片等，故能用于高温、高压工况，并具耐火烧功能。

德国力特（LIT）进口金属硬密封球阀产品性能参数：

①产品名称：进口金属硬密封球阀  ②规格范围：DN15~1000mm  ③温度范围：-40~500℃  ④压力范围：ANSI 150~600LB  ⑤阀体材质：碳钢/不锈钢  ⑥阀杆材质：SS304  ⑦阀盖材质：碳钢/不锈钢  ⑧阀芯材质：SS304  ⑨连接方式：法兰连接  ⑩适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com