SH 三维混合机

使

用

说

明

书

张家港市开创机械制造有限公司

一、用途、特点

张家港市荣华机械制造有限公司

SH-5型混合机

SH型混合是一种无菌、无尘、全封闭式的高效、节能型粉料混合机。它利用独特的三度摆动，平移及摇滚原理，产生强烈的交替脉冲运动，连续不继地推动进行混合，对不同比重和不同粒径的几种物料也能在较短的时间内均匀地混合。当达到理想的混合精度后，继续混合下去也不会产生离析现象，即仍能保持已达到的混合精度。因此，该机可广泛应用于制药、化工、食品等行业的多种物料的混合。

二、结构及原理

SH型混合机是一个典型的空间连杆机构。除了主轴和从动轴互相平行之外，其余相邻转动副的轴线则相互正交。当主动轴以等速度回转时，从动轴则以变速朝相反方向旋转，从而使料筒同时具有平移、自旋和可倒置的翻滚运动，以迫使料筒内的物料受到一股强力的交替脉冲作用而产生沿筒体环向、径向和轴向的三向涡流，迫使物料交替地个于凝聚和弥散作用，以使其达到极好的混合效果。

三、主要技术参数

| 型号 | 混合容积L | 功率kw | 最大装载量（kg） | 转速转/分 | 重量kg | 外形尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-5 | 5 | 0.37 | 3 | 18 | 80 | 610X700X700 |

四、安装及使用注意事项

1、设备应安装在平整的地面上，并保证水平；为稳妥起见，应用地脚螺栓将设备固定于地面。本设备不附带安全防护栏。

2、出料口应关闭到位，以防止运行时与转臂相碰。

3、 定期对箱体内的链轮加油润滑（3-6个月），定期对被动轴承座处加油（10-15天），视使用情况，以保证在筒体在旋转过程中轴承座能够正常滑动。特别注意：筒体上的卡箍要注意安装位置，否则在转动过程中会碰手臂而损坏机器。

SH-5 混合机装箱清单

主机：_____________________________

副机：_____________________________

备件：_____________________________

易损配件：_________________________

__________________________________________________

装箱人：_________________     装箱日期：______________

复核人：_________________     复核日期：______________

特别注意点：

本机的加料口和筒体做成分体式