SL-25系列高效湿法制粒机

使

用

说

明

书

张家港市荣华机械制造有限公司

目      录

一、---------------------------------------------产品介绍

二、---------------------------------------------应用

三、---------------------------------------------混合制粒机的原理

四、---------------------------------------------结构特点

五、---------------------------------------------运输

六、---------------------------------------------设备安装

七、---------------------------------------------运转准备

八、---------------------------------------------常见故障及措施

九、---------------------------------------------操作规程

十、---------------------------------------------维护和检修

十一、------------------------------------------技术参数

十二、------------------------------------------附件

一、产品简介

湿法混合制粒机是制药行业所采用的制剂新工艺，该机不但能将混合和制粒集于一体，而且更为突出的优点是快速的作业方式。

混合制粒机与传统的造粒工艺相比较，其优点之处表现在：

（1）制粒所需的粘合剂量少，因而干燥时间短。

（2）可在不改变任何工艺的情况下，按现有配方制粒。

（3）制粒时间每批只需5—10分钟。

（4）颗粒晶界清晰，近似球形，均匀、粒点小、密度低，从而压片时流动性好，易填满模腔，压力小，片重稳定，减轻劳动强度。

（5）颗粒小，冲压时颗粒境界未被破坏，易溶解和扩散。

（6）片子表面光滑细密。

（7）制得颗粒比沸腾制粒紧密。

二、应用

*医药品的造粒

*食品工业的造粒、化学调味品、乳制品、甘味料、香辣料、香料、酸味料、食品添加剂、食用色素、果子。

*化学工业的造粒

合成树脂、洗消液、脱臭剂、染料、干燥剂、除湿剂、酵母、油脂、脱色、酸化剂、杀虫剂、颜料、触媒消毒剂。

*饲料添加剂、鱼类饲料、畜产饲料。

*农药

防疫药剂、除草剂、水合剂、中合剂。

*肥料、苦土、石膏、尿素

三、混合制粒机的原理

几种配方一次性加入工作容器，经搅拌混合后注入粘合剂，或一种配方与粘合剂一次性加入工作容器，由搅拌浆混合制成软材后，切割绞刀将软材绞碎成粒。

搅拌和切割刀均为变频器控制电机转速．再控制粘合剂的浓度，绞刀转速，绞碎时间便可获得不同粒度的颗粒，保证生产药品在批与批之间，其粒度分布、密度、流动性等方面质量达到较高的重复水平，设备按同一程序自动生产，保证产品的制粒质量。

四、结构特点

SL高速混合制粒机与目前制药界运用的立式同类产品比较，具有如下优点：

*避免了轴承润滑所导致的污染

*搅拌混合，绞碎时间采用自动控制与手控并具，既能全自动操作，又能手控。

*混合、绞碎有两种速度供选择。

*容器开启不需要液压控制，避免了液路带来的繁锁工作，结构简化。

五、运输

SL高速混合制粒机采用整机运输，本机需贮存在干燥室内以防元件受潮。

六、设备安装

1、安装场地应根据工艺流程，设备平面布置，能源供应及设备大小、高度、重量决定。应指定专人熟悉本机操作工艺，平面布置，做好设备基础及底脚螺孔，确定房间面积、层楼高度、门框大小、设备吊装方法，全部主机及配套设备排列位置。

2、安装准备

*设备验收，整箱吊入车间，开箱后清点附带配件检查设备完好情况。

*设备就位，找准水平，固定机脚，平整地面，清洗设备油污，主机与墙壁相距应大于1000mm，操作正面必须宽敞，以便于清洗，维护修理。

3、维修作业

设备水平安装，场地应具备1：100以上的坡度，不致清洗时积水滞溜。

压缩空气接管、净化空气、接管应考虑操作，维修两便。

七、运转准备

1、手动操作

*选用手动对各部件进行动态检查，看切割刀和搅拌刀方向是否正确。

*接通压缩空气，分别调节喷枪压力和密风压力至0.1-0.4Mpa,动力源与电气控制箱,连线安全可靠、正确，接通电源及操作电源。

*手动检查卸料操作是否灵活，如不灵活，应清理。

2、负荷试车，按容积的1/3~2/3装入原料。

3、调速运转：混合法制粒，由于原料的特性，粘合剂选定等因素不同，要改变转速进行反复试验，谋求最佳工作条件。

（1）要使颗粒度大，必须采取：

*缩短绞刀时间

*降低绞刀快速段持续时间

*增大粘合剂浓度

（2）要使颗粒粒度小，则采取上述条件反之操作。

4、控制箱的使用

控制箱位于主机右上部，按电器接线图接通电源、汽源（P=0.4Mpa）将油雾器调节到一滴/1OS，以保证气动电磁阀、气缸工作时得到良好的润滑，定期排放油水分离器中的积水。

* 按变频器说明书操作。

5、电气控制箱的安装及使用

*电气控制部分采用继电器达到全机制动程序的指令。

*电器箱以外界电源共四根，动力线相接，其中一根为地线，两根线与电磁阀火线和零线相接，电源进入电器箱途中，应设置刀闸。

八、常见故障及措施

| 故 障 内 容 | 检 查 部 位 | 原 因 | 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、换向阀发生故障 | 1、阀体内部 | 1、弹簧损伤 | 1、更换 |
|  |  | 2、密封损伤 | 2、更换 |
|  |  | 3、阀蕊损伤 | 3、更换 |
|  |  | 4、异物粘住 | 4、清洗 |
|  |  | 5、断油 | 5、加油（脂） |
| 2、气压表失灵或没气 | 1、气压表 | 1、坏 | 1、更换 |
|  | 2、调压阀坏 | 2、坏 | 2、更换 |
| 3、接管内检修和紧固不良 | 1、软管内部 | 1、异物粘着混入 | 1、清洗 |
|  | 2、连接处 | 2、漏气 | 2、更换 |
|  |  | 3、紧固不良 | 3、修理 |

1、主机上出现在故障

| 故 障 内 容 | 检 查 部 位 | 原 因 | 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、材料从主机容器中溢出 | 1、密封 | 1、损伤 | 1、更换 |
|  | 2、盖与容器法兰 | 2、压不紧 | 2、调整 |
|  | 3、卸料阀 | 3、不到位 | 3、调整 |
| 2、容器顶盖操作不方便 | 1、绞链 | 1、断油 | 1、加油滑脂 |
|  |  | 2、错位 | 2、校正 |
| 3、噪声和振动 | 1、绞刀 | 1、变形 | 1、校正 |
|  | 2、转动部位 | 2、断油 | 2、加油（脂） |
|  | 3、电机 | 3、过载 | 3、调整 |
|  | 4、减速箱 | 4、不正常 | 4、修理 |

九、操作规程

1、运转准备：

*检查装置电器线路是否准确

*检查压缩空气管路

*接通控制电源

2、试车

*关闭容器

*先启动混合电机，后启动粉碎电机

*打开容器盖

3、主运动

*设定控制程序各阶段时间

*设定压缩气气压

*装入原料和粘结剂

*关闭容器

4、运转结束

*停止运转

*开启卸料阀取出产品

5、下次运转准备工作

*打开容器盖

*加入原料和粘结剂

*关闭容器

*启动运行

6、清洗

*打开容器盖

*用自来水冲洗

*关闭容器

十、维护与检修

全套设备必须定期检查维护，发挥应有性能，保持正常运转。仪器仪表要保持干燥整洁，设备周围，操作场地要经常打扫。

1、压缩空气过滤器

6~12月拆开清洗内部全部构件，每次运转前除去下部积水。

2、轴承座

定期检查转动轴承等部位润滑状况，及时补充润滑剂至规定刻度

十一、技术参数

| 项目规格 | 工作容积L | 总容积L | 混合电机KW | 混合转速rpm | 切割电机KW | 切割转速rpm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL25 | 18 | 25 | 1.5/2.2 | 300/600 | 0.8/1.1 | 1500/3000 |

十二、附件

1、SL高速混合制粒机安装示意图

2、SL高速混合制粒机电气原理图

SL高效湿法混合制粒机装箱清单

主机：_____________________________

副机：_____________________________

备件：_____________________________

易损配件：_________________________

__________________________________________________

装箱人：_________________     装箱日期：______________

复核人：_________________     复核日期：______________