YB-160型摇摆颗粒机

使

用

说

明

书

张家港市荣华机械制造有限公司

一、用途

张家港市荣华机械制造有限公司

YB-160型摇摆颗粒机

摇摆颗粒机是一种将潮湿粉末混合物在旋转滚筒的正反转作用下，强制性通过筛网面制颗粒的专用设备。

该机主要用于制药、化工、食品等工业部门，适用于试制室试验及工厂的批量生产。

该机具有结构紧凑、体积小、能耗低、效率高、传动平稳、噪声小、密封可靠、安装维修方便。同时还具有自冷功能。

二、工作原理及结构特点

该机是通过机械传动，使笼型滚筒转子往复摆动，对物料进行冲撞粉碎，由筛网和转子之间的间隙控制并挤出颗粒，其生产能力是随着物料的水分、种类、粘度及网孔的不同而变化，且能制出各种规格的颗粒。

料斗与制粒装置的结构是根据安装、清洗、使用方便的原理设计而成，与物料接触的结构材料全部采用不锈钢及无毒尼龙制成，保证了产品的清洁，无化学反应。

颗粒制造装置各部件完全密封，防止润滑油渗入料斗，混进物料。

旋转滚筒的二端保留有一定间隙，磨损小，可防止金属粉末混入物料之中。

用户可根据制品的要求，选择各种规格的颗粒。

该机装置主要由料斗、滚筒、筛网等组成，旋转滚筒安装在料斗的下面，前后都有密封端盖，旋转滚筒可以随时拆下清洗，只要拆下前面的调节螺丝及前端盖的三个螺钉，取出前密封端盖，即可取出滚筒。

三、主要技术参数

张家港市荣华机械制造有限公司

YB-160型摇摆颗粒机

| 型号 | YB-160 |
| --- | --- |
| 旋转滚筒直径 | 160mm |
| 旋转滚筒摆度 | 3600±100 |
| 旋转滚筒摆数 | ±46r/min |
| 旋转滚筒长度 | 360mm |
| 生产能力 | 50~300kg/h |
| 电机功率 | 3.0Kw |

四、机器润滑

| 序号 | 润滑剂牌号 | 润滑部位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HJ10 | 蜗杆蜗轮减速箱 |
| 2 | HJ10 | 齿轴齿条啮合部 |
| 3 | ZG2 | 摆动滑块与齿条啮合处 |
| 4 | ZG2 | 齿轴、小轴轴承及滚筒轴承 |

五、机器的安装及调试

- 机器就位后必须安装在平整的地面上；

- 开启箱体后，对减速箱内加润滑油至油标处；

- 试车时，注意机器是否异常杂音或噪声，以便及时停车检查；

- 安装筛网时，必须紧贴两端滚筒，以免漏粉。

六、机器的操作规程

1.操作前应仔细检查各部位紧固件是否松动；

2.操作前必须对料斗，密封端盖、滚筒进行清洗；

3.机器必须进行5~10分钟的空载运转，待正常后加料生产，投料时不宜太多，保持容积2/3为宜；

张家港市荣华机械制造有限公司

YB-160型摇摆颗粒机

4.机器运转时，勿用手或铲子铲料斗内的余料，可用刀片小心铲除，以免伤手。

七、维护保养和安全技术

1.减速机内的润滑油和滚动轴承内腔润滑脂应定期检查更换，每月一次；

2.机器必须有可靠的绝缘，并接地电阻应小于4千欧；

3.不得随意拆除电器部件。

试车前，首用手动法转动皮带轮，注意该机运转是否灵活，如发现转动障碍，应检查滚筒前后两调节螺栓是否过紧，待完全调整后将其锁紧螺母锁紧，然后再手动转动，直至运转顺畅后方可通电试车。通电试车时，先用点动的方法，如正常，再用间歇法试机，一切正常后，通电试机5~10分钟后方可投入生产。

八、易损件目录

| 名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带防尘盖深沟球轴承 | 60305 | 2 | 制粒箱前端小轴 |
| 四氟乙烯 |  | 2 | 制粒箱前端小轴 |
| 筛网 | 500X405 | 1 |  |

YB-160摇摆颗粒机装箱清单

主机：_____________________________

副机：_____________________________

备件：_____________________________

易损配件：_________________________

__________________________________________________

装箱人：_________________     装箱日期：______________

复核人：_________________     复核日期：______________