- 工控主板 ENC-5146

规格：. 处理器; Intel®Atom™ processor Silverthorn-XL Z510P-1.1GHz，Z530P-1.6Ghz optional. 芯片组; Inte®System Controller Hub US15WP SOC Chipset Supports 400/533MHz，supports FSB. 内存; 板载1G DDR2 内存. 显示; Intel®System Controller Hub US15WP，支持H.264，MPEG2，MPEG4，VC1，和WMV9支持芯片硬件解码，显示最高分辨率可达1080P，支持16:9/16:10宽屏显示，SDVO排针显示输出，连接ICN-M200 VGA/ICN-M202 HDMI 显示模块，DF13/24 Bit 单通道LVDS 显示可选。. 网络; 1个10/100/1000Mbps速率自侦测以太网口，采用Realtek RTL8111D网络芯片. 1个10/100Mbps速率自侦测以太网口，采用Realtek RTL8100CL网络芯片. USB; 6个USB 2.0/1.1，支持系统引导. 扩展总线; 32Bit PC104+插槽. Audio; Intel® High Definition Audio，Realtek ALC883/ALC888 codec，support 5.1和SPDIF. Supper I/O芯片. SMSC 3116 Supper I/O. COM1-COM4支持9线制RS232，其中COM2支持跳线可选择RS232/RS422/RS485. COM5-COM6支持3线制RS232. 1个ECP/SPP模式LPT. 1个PS/2 复合座子. 6Bit GPIO. 存储; 1个44PIN IDE接口，1个CF卡插槽（并联），1个FPC SATA接口. 1个标准SATA接口（并联）. BIOS; 8MB位AMI BIOS，支持开机LOGO定制. 电源; DC +9V-19V@3A输入，支持跳线选择AT/ATX开机.