天津葛泉供水有限公司生产的该 热水潜水泵 适用的企事业单位如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。
    技术参数：
    1：允许工作水温范围：+5至+150℃
    2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01％
    3：PH值（酸碱度）6.5-8.5
    4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L
    5：氯离子的含量不大于400mg/L
    6： 机组必须完全侵没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹 配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

电机参数：
    潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。
    电机防护等级：IPX8
    电磁线采用高温防水线。

电源：
    380V，偏差不超过±5％，频率50HZ，偏差不超过±1％， 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。
    材料
    叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1
    泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304
    泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2Gr13（1050℃调质处理，加强扭矩）
    电机密封：橡胶密封O形环；机器密封 .
    电机膨胀调节囊橡胶材质。

设备优点：
    －－1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装
    －－2: 采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。
    －－3: 机组可以完全侵没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端，
    供货范围：
    热水潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，配套螺栓8条。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）使用维护说明书1

份，合格证1份装，木箱外包装。

如有需求可打手机13512210325电话022-58052735或加QQ1710900346