─ TX-25系列感应加热设备

主要技术参数:

1、 最大振荡功率 : 25KVA
2、 最大输入功率 : 15KW
3、 振荡频率 : 30—80KHZ
4、 输入电压 : 三相 380V, 50 或 60HZ
5、 冷却水要求 : 0.2Mpa,4 ～ 5 L/min
6、 负载持续率 : 80%
7、 自动控制型的计时功能 :
　　加热时间、保温时间、冷却时间 : 1—99 秒

8、 分体式主 — 分机连线长度 : 2 米
9、 重量和体积

|  | 重量KG | 体积 (CM) 长×宽×高 |
| --- | --- | --- |
| TX-25(A) | 28 | 57×22×46 |
| 25(A)B主机 | 16 | 52×20×48 |
| 25(A)B分机 | 14 | 31×19×33 |

主要特点:

1、 采用 IGBT 功率模块和我公司独特的变流控制技术;
2、 设备简单, 轻巧, 易于维护 ;
3、 操作简单, 几分钟即可学会;
4、 安装简单, 只需接电和水即可使用, 无需专人安装;
5、 自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间, 有利于提
　　高加热质量的重复性, 简化工人操作;
6、 分体式机型主要用于工作环境脏、高温、有腐蚀性等恶劣条件