产品介绍：

1、围网

围网可分为ABS聚脂网和尼龙网两种

ABS聚脂网可分为红色和白色两种，长度10m，宽度100cm。

尼龙网采用红白相间排列，围网宽度100cm，长度按需要编制最长不超过30m。

2、围网筒

围网筒由立柱，转体和外套管三部分组成。外套管、立柱、转体跟围网不分开，外套管采用玻璃钢管制成，转体介于立柱和外套之间，其间设置了使立柱、转体和外套三者之间既能相互固定又能灵活旋转的轴承，外套筒体上开有间隙缝，转体上设有护网，护网的外端从外套筒体上的间隙缝里穿出来，转体的上端设有一条转体同步旋转的转盘，转盘上设有操作手柄，护网外端口设有上下两个挂钩，筒体顶盖和筒体底部四周分别设有挂耳。

3、筒式安全围网适用于预埋管地桩

预埋管采用镀锌管，预埋管盖采用不锈钢材料。预埋管管长35cm,外径32cm，内径27cm，管下部5cm设有定位和排水装置，顶盖支点应与采用无缝整体浇注，顶盖高15mm，顶盖采用嵌入式盖住管口。

4、围网插杆

插杆有铁杆、不锈钢杆、玻璃钢杆三种。杆高150cm，外径26cm，杆外表采用不易掉落的颜色材料红白相间排列。杆下部30cm为白色（插入预埋管内），往上有24cm按红白相间排列。插杆也可用针式支架或便携式支架代替，省去预埋管地桩。

5、围网插杆预埋桩

变电站各设备单元的围网均预埋地桩。预埋地桩应满足各设备检修状态时，安全围网布置的需要。两组设备之间预埋地桩应考虑到两组设备的共用性（应进放在两组设备中间）。预埋地桩时在设备单元的四个角进行定位，两点之间的地桩地形平等分，两桩之间的距离应控制在3—4米（聚脂网在2—2.5米之间）。母线单元的地桩应考虑将构架爬梯围入。开关、CT单元的地桩应考虑将端子箱围入。各设备单元应设置检修通道（检修设备到场地的道路应预埋地桩）。预埋地桩应高出地面1cm左右，避免泥沙进入地桩内。围网设置应考虑美观要求，全站所预埋地桩应尽可能成一线，这样围网围起来后美观。

6、筒式安全围网运输车

运输车由冷轧方型钢管制成。外形尺寸：1100cm*700cm*800cm(长*宽*高）。

下部设置方向轮两只（后轮），定向轮两只（前轮）推车荷截不小于100kg，可放置围网筒10个，插杆70根。

运输车结构紧凑、美观、稳定、实用。其表面先除锈，并采用防锈漆打底，外部用银粉漆喷涂。

使用说明：

卷筒插入预埋管内，方向定位后通过螺栓加以紧固，然后拔动顶部开关，即可将围网拉出，不用时拔动顶部状态开关收回筒内。