HPG-2132便携式色差仪

产品广泛用于塑胶及印刷等行业，主要根据CIE色空间的Lab，Lch原理，测量显示出样品与被测样品的色差△E以及△Lab值。
一、技术参数

| 测量精度 | 0.2△E*ab以内 |
| --- | --- |
| 显示内容 | △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch |
| 测试范围 | L：0～100 a：－128～127 b：－128～127 |
| 测量时间 | 约3秒 |
| 测量时间间距 | 2秒 |
| 测量孔径 | 8mm |
| 存储功能 | 自动存储一组标准色（不连接PC） |
| 自动关机 | 待机5分钟，自动关机 |
| 测量光源 | C光源 |
| 传 感 器 | 校正硅光电二极管(列阵) |
| 电 源 | DC/5V(1.5A),二节1.5V - 5号电池 |
| 仪器尺寸 | 170*50*48.8mm |
| 重 量 | 203.6g（不含电池） |
| 标准附件 | 说明书/软套/1.5V电池二枚/5V外接电源一支/USB一支/光盘一张 |

二、主要特点
1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异，输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据，提供配色的参考方案。
2、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式，方便实用。
3、安装有USB的扩展接口，可以与电脑连接显示。方便保存数据，打印报表。
三、相关分析方法
△E总色差的大小 
△L+表示偏白，△L-表示偏黑 
△a+表示偏红，△a-表示偏绿 
△b+表示偏黄，△b-表示偏蓝

| 范围 | 色差（容差） |
| --- | --- |
| 0 - 0.25△E | 非常小或没有；理想匹配 |
| 0.25 - 0.5△E | 微小；可接受的匹配 |
| 0.5 -1.0△E | 微小到中等；在一些应用中可接受 |
| 1.0 -2.0△E | 中等；在特定应用中可接受 |
| 2.0 -4.0△E | 有差距；在特定应用中可接受 |
| 4.0△E以上 | 非常大；在大部分应用中不可接受 |

四、CIE色空间坐标图以及相关计算公式

色差公式：

△Eab＝[(△L*)2+(△a*)2+(△b)2]1/2

△L=L样品－L标准(明度差异)

△a=a样品－a标准(红/绿差异)

△b=b样品－b标准(黄/篮差异)

五、与电脑连接使用

1、将测量数据储存在电脑中，随时可调出历史数据进行比较分析。
2、通过软件显示批次测量的曲线图表及相关的数据，及时监控产品色差波动状况。
3、对图表及数据进行自定义编辑后打印输出。