C6150普通车床主要技术参数（ MAIN TECHNICAL SPECIFITION ）

| 型 号 参 数 |  | 单位 | C 6 1 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床身上最大回转直径 |  | mm | 500 |
| 刀架上最大回转直径 |  | mm | 270 |
| 最大车削长度 |  | mm | 7 5 0 / 1 0 0 0 / 1 5 0 0 |
| 螺纹车削范围 | 公制 | mm | 0 . 3 – 1 0 |
|  | 英制 | tpi | 2 4 – 1 . 5 |
| 行程 | 小刀架 | mm | 9 5 |
|  | 横滑板 | mm | 1 8 0 |
| 主轴 | 转速级数 |  | 1 2 |
|  | 转速范围 | r/min | 36– 1400 |
|  | 孔径 | mm | 5 2 |
|  | 内锥孔 |  | M T 6 # |
| 加工精度 | 圆度 | mm | 0 . 0 0 5 |
|  | 圆柱度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 1 0 0 |
|  | 平面度 | mm | 0 . 0 1 / Φ 2 0 0 |
|  | 粗糙度 | µ m | 1 . 6 |
| 尾 座 | 尾架芯 | mm | 6 5 |
|  | 移动量 | mm | 1 6 0 |
|  | 内锥孔 |  | M T 4 # |
| 主电机功率 |  | kw | 5.5 |
| 电机总功率 |  | kw | 6.625 |
| 净重 |  | t | 1.95 / 2.0 /2.125 |
| 机床外形尺寸（长×宽×高） |  | 750mm | 2170 × 870 × 1450 |
|  |  | 1000mm | 2420 × 870 × 1450 |
|  |  | 1500mm | 3300 × 870 × 1450 |