自动扶梯节能改造传感器，节能扶梯专用光电传感器，扶梯传感器，长距离漫反射光电开关，扶梯入口光电开关，扶梯节能光电开关，电梯节能光电开关，电梯节能光电开关， 扶梯入口光电开关

SUNX传感器(EQ-34)传感器的扶梯节能解决方案

神视SUNX的EQ-34传感器具有小型化、远距离、抗冲击、耐高低温、防水、耐高压、模拟量输出等特点，光电传感器在小型化和高性能方面的特点尤为突出；在这里我们主要谈谈神视SUNX高性能光电传感器在电扶梯行业的应用。现电扶梯最常用的型号：EQ-30 系列：EQ-34, 其基本特性如下：

长距离设定反射型光电传感器,不受物体颜色与材质影响，在2m的可调距离内可进行精确的限定检测,放大器内置.

1.不受物体颜色或背景的影响

EQ-30系列装备一个2段光电二极管作为拥有独特电路的受光二极体，不论任何物体的颜色或背景，它都可以在同一距离内检测物体。

(若背景是有光泽的，传感器须稍作倾斜。)

2.两种设定距离(远距离和近距离)

使用EQ-34W，无需使用两个传感器便可获得远(主)、近距离(次)两种检测距离。

3.小型

限定检测传感器设计尺寸为W20×H68×D40mm，节省了空间。虽然较小，但它的检测距离仍可达到2m长。

4.长检测距离2m

EQ-30系列可检测到2m以外的物体。

5.不受透镜污染影响

即使在污染的环境下，透镜表面附着了灰尘、污垢或烟雾，限定检测的检测性能仍好于扩散反射型传感器。

6.自动防干扰功能

EQ-30系列是第一个装备自动防干扰功能的限定反射型传感器，因此两个传感器可贴近或面对面安装。

7.备有插入式连接器型

插入式连接器型传感器可方便地拆卸更换。若发生故障，只须片刻便可更换传感器。

8.带指示器的机械2回转调节器

因其装有带指示器的机械2回转调节器，使得距离设置一目了然。

9.防水

其保护构造达到IP67，所以可以用水冲洗。